	[image: image1.png]



	Technische Kundeninformation
	KI0301d0

	
	Bucher AG, Beringer Hydraulik Lift mit DSV544*-LIFT 
"analoges" Verfahren "Beringer"
	22.01.2003

	
	
	Seite: 1 von 1



Parameter und Variablen DSV 5445 - Lift, "analoges" Verfahren "Beringer"

So stellen sich die Daten aus BERINGER.KOM oder BERIPACK.KOM in der Werkseinstellung dar:
Zur Inbetriebnahme mit BERINGER.KOM müssen nur die 2 Parameter "F0" und "t" entsprechend der Bedienungsanleitung von Bucher AG eingestellt werden. (Anpassung Motortyp, DSV5445 Typ) 
Das System BERIPAC mit BERIPACK.KOM ist komplett voreingestellt. Die BERIPAC-Werte der Werkseinstellung stehen in Klammern, z.B. F0 (750). Versteckte Einstellwerte sind klein gedruckt:


	Adr
	Parameter, Variable
	Bedeutung
	Werkseinst.
	Wertebereich

	F0
	Rotorfluss
	Rotorfluss des Motors
	500 (750)
	50...2000

	F1
	Nenndrehzahl
	Nenndrehzahl lt. Typenschild
	2905 (1475)
	100...4000 1/min

	F2
	Synchrondrehzahl
	Synchrondrehzahl
	3000 (1500)
	100...4500 1/min

	F10
	2094024 / 0E4A
	512-Geber=4002, 1024-Geber=2001
	4002 (1000)
	2001...4002

	F23
	0E4A / 4
	512-Geber=128, 1024-Geber=256
	128 (512)
	256

	F29
	Versionsflag
	alt = 0, neu = 255
	255
	0 oder 255

	F31
	Polzahl
	Pohlzahl des Motors
	2 (4)
	2...64

	i
	I-Anteil fahren
	I-Anteil Drehzahlregler
	300
	4...400

	k
	P-Anteil fahren
	P-Anteil Drehzahlregler
	300
	100...5000

	t
	Rotorzeitkonst.
	Rotorzeitkonstante des Motors
	100
	25...1000

	0B34
	Änderungsindex (>75)
	Programm Änderungsindex (nur lesbar)
	>75
	nur lesbar

	0E00
	Drehzahlnorm. "1"
	Bewertung des Analogsollwertes 
(660 = 10 = 3000 1/min)
	660 (1452)
	-1500...1500

	0E0C
	Anfangshyst. "1"
	Hysterese zum Ausblenden von Drift 
(1 = 5mV)
	1
	0...10

	0E10
	Offsetsym. "1"
	Offset zum Verschieben der Sollwertspannung (1 = 5mV, -1 = -5mV)
	0
	-100...100

	0E26
	Aus-Verzögerung
	Abschalten der Regelung verzögern
	1
	1...1000

	0E40
	Drehzahlschwelle "A2"
	Drehzahlschwelle 1/min für Ausgang A2 (0E40 wird auch für die Festdrehzahl über Eingang E3 bzw.E4 verwendet, die Rampen sind in 0E64 abgelegt, analog in 0E62) 
	1500
	0...4000

	0E4A
	Geberstrichzahl (neu)
	Geberstrichzahl 
	512 (2048)
	512, 1024, 2048

	0E58
	RS 485 "b5" A01...A99

bei neuer Version über Parameter "f25"
	Adressierung, falls Sollwertgruppensteuerung "digital" erfolgt.
	1.00
	0...99

	0E60
	Service-Flag (Notbetrieb)
	Notbetrieb ohne Geber 
(Rotorfluß F0 auf Maximum stellen)
	0
	0/255

	0E62
	Rampe E0/E1 (steil)
	Einstellung Rampe flach Y0/Y1
	335 (1000)
	1...5000

	0E64
	Rampe E3/E4 (flach)
	Einstellung Rampe steil Y0/Y1
	67 (67)
	1...5000

	0E68
	Phasenausf. aus = 0
	Flag zum Ausschalten der Netzphasen-überwachung ("Phasenfehler")
	255
	0/255


	(
	Die o. g. Programmversionen gelten ab Januar 2003!
Für WinDietz stehen die Programme BERINGER.CNF, BERINGER.KOM, BERIPACK.KOM und BERINGER.UPD (update für vorhandene Gräte) ab 13.01.2003 zur Verfügung. 
Die Parameter F10, F23 und die Variablen 0E0C, 0E10, 0E58 werden nicht angezeigt.
Diese Programmversion kann auch in älteren DSV5445 eingesetzt werden. Dazu muss der erfahrene Anwender den Parameter F29 auf "0" setzen; gilt nur für Firmware TUDYxxx .
Die einwandfreie Funktion der analogen Sollwertvorgabe ist nur mit unserem AddOn-Filter gewährleistet. Alle Maßnahmen zur Funkentstörung müssen sorgfältig ausgeführt sein.


